DB 34
安 徽 省 地 方 标 准

DB34/T 679─2007

安 徽 省 行 业 用 水 定 额

Anhui province industry water-use quota

2007-01-30发布   2007-01-30实施

安徽省质量技术监督局  发布
1．总则
1．1   为合理开发高效利用和有效保护水资源，强化取用水管理工作，建立和完善计划用水、节约用水科学指标体系，促进社会各行业合理用水、节约用水，使社会经济与水资源承载力的协调发展，以水资源可持续利用支撑社会经济的可持续发展，特制定本标准。
2．适用范围与主要内容

2．1   本标准规定了安徽省农林牧渔业、工业、建筑业、城镇公共和居民生活用水中主要行业（作物、产品、用水类型）的用水定额指标。

2．2   本标准适用于安徽省开展水资源规划、供水水资源规划、取水许可、实施水资源宏观调配、建设项目水资源论证、下达取（用）水计划、用水及节水评估、排污口设置论证和实施超计划（定额）用水加价等工作。水利工程设计可参照执行。

3  规范性引用文件

3.1  下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《钢铁联合企业取水定额》(GB/T18916.2—2002)；

《石油炼制取水定额》(GB/T18916.3—2002)；

《棉印染产品取水定额》(GB/T18916.4—2002)；

《造纸产品取水定额》(GB/T18916.5—2002)；

《啤酒制造取水定额》(GB/T18916.6—2004)；

《酒精制造取水定额》(GB/T18916.7—2004)。

4．术语
4.1  用水定额：用水定额是指每计量单位（每亩、每人、每床、每次、每年、每d、每t 、每m2、每台 、每辆、每头、每只等）需使用（消耗）的新鲜水量，新鲜水量是指在一定时间内，取自任何水源（含从自来水公司等其他供水单位获得的）被第一次利用的水量。水量单位一般以L或m3计。 
4.2  工业产品用水定额 ：针对用水核算单位制定的，以生产工业产品的单位产量为核算单元的合理取水的标准取水量。
4.3  农业灌溉定额 ：灌溉是指按照作物生长需要，利用水利工程设施有计划地将水送到田间，以补充农田水分的人工措施。净灌溉定额是指在农作物播（插）前及全生育期内为保证农作物正常生长所必须的田间灌水量之和。毛灌溉定额是指包括输水损失在内的灌溉定额，毛灌溉定额等于净灌溉定额除以灌溉水利用系数（见附录D）。本标准净灌溉定额 均指单季作物、单位面积（亩）上所有灌水量之和，用m3/亩表示，其中水稻净灌溉定额包含育秧苗用水量不包含泡田用水量。
4.4  水稻泡田定额：水稻泡田定额是水稻栽秧前进行稻田灌水浸泡过程的灌水量。泡田净灌溉定额是不包括输水损失在内的灌溉水量。泡田净灌溉定额见附录A。
4.5  灌溉设计保证率：灌溉设计保证率是指在多年运行中，灌区用水量能得到充分满足的机率，一般以正常供水或供水不破坏的年数占总年数的百分数表示。 

4.6  露地蔬菜：露地蔬菜指在露天的耕作地上种植的蔬菜。
5．主要行业用水定额
5.1  农林牧渔业用水定额词

表1 
                     农作物净灌溉定额 
                单位：m3/亩

	代码
	类别名称
	作物
	  分区
灌溉

保证率
	淮北平原区
	江淮
丘陵区
	沿江
圩区
	皖南
山区
	皖西
山区

	
	
	
	
	北部
	中部
	南部
	
	
	
	

	A011
	谷物及其他作物的种植
	早稻
	50%
	／
	／
	／
	90～135
	70～105
	60～80
	60～80

	
	
	
	75%
	／
	／
	／
	135～185
	100～135
	80～105
	80～105

	
	
	
	90%
	／
	／
	／
	／
	135～185
	／
	／

	
	
	中稻
	50%
	190～210
	190～210
	120～160
	100～140
	100～110
	60～90
	60～90

	
	
	
	75%
	235～260
	235～260
	190～230
	170～210
	140～180
	120～150
	120～150

	
	
	
	90%
	290～320
	290～320
	260～280
	235～260
	210～250
	195～230
	195～230

	
	
	晚稻
	50%
	／
	／
	／
	120～160
	120～160
	95～115
	95～115

	
	
	
	75%
	／
	／
	／
	170～210
	190～230
	120～160
	120～160

	
	
	
	90%
	／
	／
	／
	／
	260～320
	／
	／

	
	
	小麦
	50%
	60
	30
	30
	30
	0
	0
	0

	
	
	
	75%
	90
	60
	30～60
	30～60
	30
	30
	30

	
	
	
	90%
	／
	／
	／
	／
	60
	／
	／

	
	
	玉米
	50%
	60
	30～60
	30
	30
	0
	0
	0

	
	
	
	75%
	90
	60～90
	60～90
	60
	30
	30
	30

	
	
	
	90%
	／
	／
	／
	／
	60
	／
	／

	
	
	大豆
	50%
	60
	30
	30
	30
	0
	0
	0

	
	
	
	75%
	90
	60～90
	60
	30～60
	30
	30
	30

	
	
	
	90%
	／
	／
	／
	／
	60
	／
	／

	
	
	油菜
	50%
	60
	30～60
	30
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	75%
	90
	60～90
	30～60
	30
	0
	0
	0

	
	
	
	90%
	／
	／
	／
	／
	30
	／
	／

	
	
	棉花
	50%
	60
	30～60
	30
	30
	0
	0
	0

	
	
	
	75%
	90
	60～90
	30～60
	30～60
	0
	0
	0

	
	
	
	90%
	／
	／
	／
	／
	60～90
	／
	／

	
	
	花生
	50%
	30
	0
	0
	0
	／
	／
	／

	
	
	
	75%
	60～90
	60
	30～60
	30
	／
	／
	／

	
	
	烟叶
	50%
	30
	0
	0
	0
	／
	／
	／

	
	
	
	75%
	60
	60
	30～60
	30
	／
	／
	／


表2  
露地蔬菜灌溉用水定额
单位：m3/亩
	代码
	类别名称
	蔬菜名称
	灌溉保证率75％

	
	
	
	地面灌灌溉定额
	微灌灌溉定额

	A012
	蔬菜、园艺作物的种植
	大蒜
	80～100
	50～60

	
	
	菠菜
	95～120
	70～80

	
	
	萝卜
	80
	60

	
	
	莴笋
	115～130
	75～90

	
	
	大葱
	110～125
	75～85

	
	
	茄子
	135～160
	95～105

	
	
	黄瓜
	145～165
	100～115

	
	
	芹菜
	145～165
	100～115

	
	
	辣椒
	100
	50

	
	
	大白菜
	135
	95

	
	
	韭菜
	100～135
	70～85

	
	
	土豆
	85～100
	50～70

	
	
	花菜
	130
	95

	
	
	西红柿
	130～160
	90～110

	
	
	冬瓜
	60
	50

	
	
	胡萝卜
	100～110
	70～80

	
	
	豆角
	85～105
	60～75

	
	
	生姜
	125
	90

	
	
	西葫芦
	100
	65

	
	
	西瓜
	85～100
	50～70


表3  
                    果树灌溉定额  
单位：m3/亩
	代码
	类别名称
	
	75%

	A013
	水果种植

	苹果
	地面灌
	45～50

	
	
	
	微灌
	20～30

	
	
	梨树
	地面灌
	60

	
	
	
	微灌
	35

	
	
	葡萄
	地面灌
	60

	
	
	
	微灌
	35


表4  
                      畜牧业用水定额 
	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	A031
	牲畜的饲养
	牛、马、驴、骡
	L／头·d
	30～50
	

	
	
	羊
	L／头·d
	5～10
	

	A032
	猪的饲养
	猪
	L／头·d
	20～30
	

	A033
	家禽的饲养
	鸡、鸭、鹅
	L／只·d
	0.5～2
	


表5 
                  渔业补水定额    
单位：m3/亩
	代码
	类别名称
	   分区    

产品
	保证率75％

	
	
	
	淮北

平原区
	江淮

丘陵区
	沿江

圩区
	皖南

山区
	皖西

山区

	A042
	内陆渔业
	淡水鱼
	470～500
	400～430
	340～360
	400～430
	400～430


5.2  工业用水定额
	表6  
                       煤炭开采和洗选业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	B061
	烟煤和无烟煤的开采洗选
	采煤
	m3／t
	0.6～0.9
	

	
	
	洗煤
	m3／t
	0.5～0.8
	

	

	表7
                        黑色金属矿采选业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	B081
	铁矿采选
	铁矿
	m3／t
	0.8～1.0
	　

	表8 

                        农副食品加工业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C132
	饲料加工
	饲料
	m3／t
	0.3～0.7
	　

	C133
	植物油加工
	植物油
	m3／t
	7.0～8.0
	　

	C135
	屠宰及肉类加工
	生猪屠宰
	m3／头
	0.6～1.0
	

	
	
	肉制品加工
	m3／t
	9.0～10
	　

	C139
	其他农副食品加工
	豆腐
	m3／t
	4.0～6.0
	　

	

	表9  
                       食品制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C141
	焙烤食品制造
	糕点
	m3／t
	25～30
	　

	C143
	方便食品制造
	挂面
	m3／t
	1.7～2.0
	　

	
	
	方便面
	m3／t
	2.0～2.6
	　

	C144
	液体乳及乳制品制造
	液体乳
	m3／t
	10～15
	　

	
	
	乳粉
	m3／t
	20～30
	

	C145
	罐头制造
	罐头
	m3／t
	25～35
	　

	C146
	调味品、发酵制品制造
	酱油
	m3／t
	10～12
	　

	
	
	醋
	m3／t
	7.0～10
	　

	C149
	其他食品制造
	冷饮
	m3／t
	8.0～10
	　

	

	表10 
                       饮料制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C151
	酒精制造
	酒精
	m3／t
	
	按GB/T 18916.7执行（见附录B）

	C152
	酒的制造
	白酒
	m3／t
	40～50
	酿   造

	
	
	
	m3／t
	12～15
	勾   兑

	
	
	啤酒
	m3／kL
	
	按GB/T 18916.6执行（见附录B）

	
	
	葡萄酒
	m3／t
	10～14
	　

	C153
	软饮料制造
	碳酸饮料
	m3／t
	3.0～4.0
	　

	
	
	矿泉水
	m3／t
	2.0～2.5
	　


	表11  
                     烟草制品业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C162
	卷烟制造
	卷烟
	m3／标箱
	1.4～1.6
	　

	

	表12 
                      纺织业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C171
	棉、化纤纺织及印染精加工
	棉及棉混纺
	
	
	按GB/T 18916.4执行（见附录B）

	
	
	化纤
	
	
	

	　

	表13                      
皮革、毛皮、羽毛（绒）及其制品业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C194
	羽毛（绒）加工及制品制造
	羽绒加工
	m3／t
	210～240
	　

	

	表14 
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C202
	人造板制造
	刨花板
	m3／m3
	4.6～5.2
	　

	表15 
                       造纸及纸制品业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C222
	造纸
	纸浆
	m3／t
	
	按 GB/T 18916.5执行（见附录B）

	
	
	纸
	m3／t
	
	

	
	
	纸板
	m3／t
	
	

	

	表16  
                     印刷业和记录媒介的复制用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C231
	印刷
	软包装

印刷材料
	m3／t
	14～21
	　

	
	
	书刊
	m3／万印
	1.0～1.2
	　

	

	表17  
                      石油加工、炼焦及核燃料加工业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C251
	精炼石油产品的制造
	燃料油
	m3／t
	
	按GB/T 18916.3执行（见附录B）　

	C252
	炼焦
	焦碳
	m3／t
	3.0～3.6
	　

	

	表18  
                      化学原料及化学制品制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C261
	基础化学原料制造
	硫酸
	m3／t
	10～20
	　

	
	
	烧碱
	m3／t
	40～50
	　

	C262
	肥料制造
	尿素
	m3／t
	12～14
	　

	
	
	合成氨
	m3／t
	17～28
	　

	C264
	涂料、油墨、颜料及类似产品制造    
	油漆
	m3／t
	18～25
	

	C267
	日用化学产品制造
	合成洗涤剂
	m3／t
	6.5～8.0
	　

	
	
	洗衣粉
	m3／t
	3.0～5.0
	　

	表19 

                      医药制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C272
	化学药品制剂制造
	输液
	m3／t
	42～47
	　

	
	
	水针剂
	m3／万支
	15～20
	　

	C274
	中成药制造
	冲剂
	m3／t
	150
	　

	
	
	制剂
	m3／t
	260～270
	　

	
	
	中成药
	m3／t
	50～70
	　

	

	表20 
                      化学纤维制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C281
	纤维素纤维原料及纤维制造
	浆粕
	m3／t
	140～160
	　

	C282
	合成纤维制造
	涤纶
	m3／t
	25～35
	　

	
	
	尼龙绳
	m3／t
	25
	　

	

	表21 
                      橡胶制品业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C291
	轮胎制造
	轮胎外胎
	m3／t
	90～100
	　

	
	
	轮胎内胎
	m3／t
	120～150
	

	

	表22 
                      塑料制品业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C301
	塑料薄膜制造
	包装膜
	m3／t
	4.9～5.2
	　

	
	
	农用薄膜
	m3／t
	6.0～6.6
	　

	C302
	塑料板、管、型材的制造
	塑料型材
	m3／t
	10～15
	　

	
	
	聚乙烯醇
	m3／t
	13～14
	　

	
	
	PVC管材
	m3／t
	3.0～3.5
	　

	C308
	日用塑料制造
	拖鞋
	m3／万双
	10～11
	　

	C309
	其他塑料制品制造
	塑料制品
	m3／t
	10～13
	　

	

	表23 
                     非金属矿物制品业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C311
	水泥、石灰和石膏的制造
	水泥
	m3／t
	0.5～0.8
	干法

	
	
	
	m3／t
	1.5～1.8
	湿法

	C312
	水泥及石膏制品制造
	水泥电杆
	m3／根
	1.6～2.0
	　

	C313
	砖瓦、石材及其他建筑材料制造
	机制红砖
	m3／万块
	4.0～5.5
	　

	
	
	陶瓷外墙砖
	m3／m2
	0.09～0.11
	

	C314
	玻璃及玻璃制品制造
	浮法玻璃
	m3／重箱
	0.8～1.0
	　

	
	
	日用玻璃
	m3／t
	4.0～6.0
	　

	
	
	保温瓶
	m3／万只
	450～500
	　

	C315
	陶瓷制品制造
	工业陶瓷
	m3／t
	70～80
	　

	

	表24  
                    黑色金属冶炼及压延加工业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C322
	炼钢
	炼钢
	m3／t
	
	按GB/T 18916.2执行（见附录B）

	C323
	钢压延加工
	钢材
	m3／t
	
	

	表25 
                   有色金属冶炼及压延加工业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C331
	常用有色金属冶炼
	电解铜
	m3／t
	42～50
	　

	
	
	铝锭
	m3／t
	18～26
	　

	

	表26 
                    金属制品业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C341
	结构性金属制品制造
	钢构件及铁塔
	m3／t
	9.0～11
	　

	
	
	塔机
	m3／t
	30～32
	　

	C344
	金属丝绳及其制品的制造
	钢丝绳
	m3／t
	10～15
	　

	C349
	其他金属制品制造
	钢球
	m3／t
	19
	　

	

	表27  
                     通用设备制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C351
	锅炉及原动机制造
	工业锅炉
	m3／蒸吨
	100～110
	　

	
	
	柴油机
	m3／台
	1.5～2.0
	

	C352
	金属加工机械制造
	机床
	m3／台
	60～100
	　

	C354
	泵、阀门、压缩机及类似机械的制造
	阀门
	m3／t
	45～60
	　

	C355
	轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造
	轴承
	m3／百套
	2.0～4.0
	　

	C359
	金属铸、锻加工
	铸件
	m3／t
	10～15
	

	
	
	锻件
	m3／t
	4.0～5.0
	

	

	表28 
                   专用设备制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C361
	矿山、冶金、建筑专用设备制造
	绞车、装岩机
	m3／t
	30～38
	　

	
	
	挖掘机
	m3／辆
	100
	　

	C367
	农、林、牧、渔专用机械制造
	拖拉机
	m3／辆
	8～10
	　

	

	表29  
                   交通运输设备制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C371
	铁路运输设备制造
	铁道扣件
	m3／t
	11～14
	　

	C372
	汽车制造
	轿车
	m3／辆
	14～20
	　

	
	
	轻型货车
	m3／辆
	40～60
	　

	
	
	大客车
	m3／辆
	70～80
	　

	
	
	叉车
	m3／台
	40～50
	

	
	
	专用汽车
	m3／辆
	80～100
	

	
	
	农用车
	m3／辆
	1.0～2.0
	　

	
	
	变速箱总成
	m3／套
	0.10～0.12
	　

	
	
	支承桥
	m3／根
	0.7～1.1
	　

	
	
	铰链内组件
	m3／套
	0.8～1.3
	　

	

	表30  
                     电气机械及器材制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C391
	电机制造
	交流电机
	m3／kW
	0.1～0.15
	　

	C392
	输配电及控制设备制造
	变压器
	m3／万KVA
	300～500
	　

	C393
	电线、电缆、光缆及电工器材制造
	电线电缆
	m3／km
	15～20
	

	C394
	电池制造
	铅酸蓄电池
	m3／KAH
	0.3～0.32
	　

	C395
	家用电力器具制造
	电冰箱
	m3／台
	1.2～2.0
	　

	
	
	洗衣机
	m3／台
	0.3～0.5
	　

	
	
	空调器
	m3／台
	7.0～10
	　

	
	
	电热水器
	m3／台
	0.2～0.5
	　

	
	
	电风扇
	m3／台
	0.15～0.2
	　

	C397
	照明器具制造
	灯泡
	m3／万只
	30～50
	　

	

	表31  
                    通信设备、计算机及其他电子设备制造业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	C406
	电子元件制造
	电容器
	m3／万只
	200～220
	　

	


表32   
          电力、热力的生产和供应业用水定额
	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	D441
	电力生产
	火力发电
	m3／万kwh
	600～700　　
	直流冷却供水系统、

装机容量≥300MW

	
	
	
	
	1000～1200
	直流冷却供水系统

、装机容量＜300MW

	
	
	
	
	30～50
	循环冷却供水系统、

装机容量≥300MW

	
	
	
	
	40～60
	循环冷却供水系统、

装机容量＜300MW

	D443
	热力生产和供应
	蒸汽
	m3／t
	1.8
	　

	

	表33  
               燃气生产和供应业用水定额

	代码
	类别名称
	产品
	单位
	定额
	备注

	D450
	燃气生产和供应业
	煤气
	m3／万Nm3
	50～60
	　


	5.3  生活用水定额

	表34 
                房屋和土木工程建筑业用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	E471
	房屋工程建筑
	新建楼房
	m3／m2
	1.5～1.9
	框架结构

	
	
	
	m3／m2
	1.0～1.4
	砖混结构

	

	表35  
                零售业用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	H651
	综合零售
	大型商场
	m3／万元
	5～10
	　

	
	
	超市
	m3／万元
	2～5
	　

	

	表36  
               住宿业用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	I661
	旅游饭店
	高档宾馆
	L／床·d
	400～500
	室内有盥洗室

和浴室全天

热水供应

	
	
	中档宾馆
	L／床·d
	350～400
	室内有盥洗室

和浴室定时

热水供应

	I662
	一般旅馆
	旅馆招待所
	L／床·d
	150～220
	室内有盥洗室

	

	表37  
                餐饮业用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	I671
	正餐服务
	高中档营业饭店
	L／人·次
	33～40
	　

	
	
	低档营业饭店
	L／人·次
	15～20
	　

	

	表38  
                环境管理业用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	N802
	环境治理
	浇洒地面
	L／m2·次
	1.0～1.5
	

	

	表39   
              公共设施管理业用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	N812
	城市绿化管理
	绿地绿化用水
	m3／m2·年
	0.8～1.4
	　

	

	表40   
              居民服务业用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	O825
	洗浴服务
	公共浴池
	L／人·次
	130～180
	　

	

	表41 
                   其他服务业用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	O831
	修理与维护
	洗车
	L／辆·次
	80～150
	　

	

	表42 
                  教育用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	P841
	学前教育
	幼儿园
	L／人·d
	75～90
	有住宿

	
	
	
	
	30～45
	无住宿

	P842
	初等教育
	小学
	L／人·d
	30～45
	无住宿

	P843
	中等教育
	中学
	L／人·d
	80～110
	有住宿

	
	
	
	
	30～50
	无住宿

	P844
	高等教育
	大专院校
	L／人·d
	130～160
	住宿生

	

	表43  
                 卫生用水定额



	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	Q851
	医院
	三级医院
	L／床·d
	1300～1600
	全院综合

	
	
	二级医院
	L／床·d
	650～800
	全院综合

	
	
	一级医院
	L／床·d
	350～500
	全院综合

	

	表44 
                 广播、电视、电影和音像业用水定额



	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	R893
	电影
	电影院
	L／座·d
	15～22
	　

	

	表45 
                    体育用水定额



	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	R912
	体育场馆
	游泳馆
	每日补水（%）
	15～20
	按泳池容积

补水量

	

	表46  
                   娱乐业用水定额



	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	R921
	室内娱乐活动
	歌舞厅
	L／m2·d
	40～55
	

	R923
	休闲健身娱乐活动
	保龄球馆
	L／m2·d
	15～20
	　

	

	表47   
                国家机关及社会团体用水定额



	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	S941
	国家机构和社会团体
	办公楼
	L／人·d
	40～50
	只有上下水龙头

	
	
	
	
	50～60
	有上下水和

公共卫生间

	
	
	
	
	90～120
	有上下水、公共

卫生间和淋浴设备


表48   
                基层群众自治组织用水定额

	代码
	类别名称
	产品名称
	单位
	定额
	备注

	S971
	社区自治组织
	城镇居民生活
	L／人·d
	90～120
	无淋浴设备

	
	
	
	
	120～180
	有淋浴设备

	S972
	村民自治组织
	农村居民生活
	L／人·d
	70～90
	江淮分水岭及其

以北地区

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	80～100
	江淮分水以南地区


附录A  水稻泡田定额
（规范性附录）
水稻泡田定额是水稻栽秧前进行稻田灌水浸泡过程的灌水量。泡田用水量包括泡田时耕作层土壤孔隙所增加的水分、泡田期间的地下渗漏、水面蒸发和田面建立水层等水量，其定额与前茬、泡田前土壤含水量、地下水位、土壤质地、耕作技术以及泡田时间长短等因素有关，其中以泡田时间和土壤渗漏两个因素影响最大。根据我省14个试验站测定的69组次泡田用水量试验资料统计分析，淮北的变化范围为60～100m3/亩，江淮之间的变化范围为40～90m3/亩，沿江、江南为50～70m3/亩。安徽省各地的泡田净用水定额见表A.1。

表A.1                  
水稻泡田净用水定额
单位：m3/亩
	代码
	类别

名称
	作物
	淮北平原地区
	江淮

丘陵区
	沿江

圩区
	皖南

山区
	皖西

山区

	
	
	
	北部
	中部
	南部
	
	
	
	

	A011
	谷物及其他作物的种植
	早稻
	／
	／
	／
	70～90
	60～70
	60～70
	60～70

	
	
	中稻
	70～100
	70～100
	70～95
	70～80
	60～70
	60～70
	60～70

	
	
	晚稻
	／
	／
	／
	40～60
	35～45
	50～60
	50～60


附录B   GB/T 18916《取水定额》定额指标表摘录

（规范性附录）

本定额只摘录了其中的定额指标表部分，详细内容见GB/T 18916—2002《取水定额》以及GB/T 18916—2004《取水定额》原文。
B.1 GB/T 18916.2—2002取水定额第2部分：钢铁联合企业，定额指标见表B.1.1与表B.1.2。

表B.1.1  普通钢厂吨钢取水量定额指标
	钢产量/（104t/a）
	≥400
	＜400～≥200
	＜200～≥100
	＜100

	吨钢取水量（m3/t）
	≤12
	≤14
	≤16
	≤15


表B.1.2  特殊钢厂吨钢取水量定额指标

	钢产量/（104t/a）
	≥50
	＜50～≥30
	＜30

	吨钢取水量（m3/ t ）
	≤18
	≤20
	≤22


B.2 GB/T 18916.3—2002取水定额第3部分：石油炼制，定额指标见表B.2.1。

             表B.2.1  加工吨原油取水量定额指标            单位：m3/t

	燃料型炼油厂
	燃料—润滑油型炼油厂

	A级
	B级
	A级
	B级

	≤1.2
	≤1.7
	≤1.5
	≤2.0

	注：1998年1月1日起新建并投产的企业执行A级。1997年12月31日前建成投产的企业执行B级。


B.3 GB/T 18916.4—2002取水定额第4部分：棉印染产品，定额指标见表B.3.1与表B.3.2。

            表B.3.1  棉机织印染产品取水量定额指标        单位：m3/100m

	产品名称
	A级
	B级

	棉及棉混纺产品
	≤3.0
	≤4.0

	化纤（涤纶）产品
	≤2.5
	≤3.5


         表B.3.2  棉针织印染产品取水量定额指标           单位：m3/t
	产品名称
	A级
	B级

	棉及棉混纺产品
	≤150
	≤200

	化纤产品
	≤130
	≤170


注：1998年7月1日起建成的新扩改企业或生产线，其纯棉或棉混纺产品及纯化纤产品取水量定额执行A级指标。1998年7月1日前建成投产的企业或生产线，其纯棉或棉混纺产品及纯化纤产品取水量定额执行B级指标。

B.4 GB/T 18916.5—2002取水定额第5部分：造纸产品，定额指标见表B.4.1。
           表B.4.1  造纸产品取水量定额指标          单位：m3/t
	标准分级
	A级
	B级

	纸浆
	漂白化学木（竹）浆
	90
	150

	
	本色化学木（竹）浆
	60
	110

	
	漂白化学非木（麦草、芦苇、甘蔗渣）浆
	130
	210

	
	脱墨废纸浆
	30
	45

	
	未脱墨废纸浆
	20
	30

	
	机械木浆
	30
	40

	纸
	新闻纸
	20
	50

	
	印刷书写纸
	35
	60

	
	生活用纸
	30
	50

	
	包装用纸
	25
	50

	纸板
	白纸板
	30
	50

	
	箱纸板
	25
	40

	
	瓦楞原纸
	25
	40

	注：

1．1998年1月1日起新、扩、改建成投产的企业或生产线，其取水定额执行A级指标。

1998年1月1日前建成投产的企业或生产线，其取水定额执行B级指标。

       幅宽小于4m的纸机、纸板机及其配套的制浆生产线，其取水定额执行B级指标。

2．高得率半化学本色木浆及草浆按本色化木浆执行。

3．纸浆产品为液体浆，当生产商品浆时，允许在本定额的基础上增加10m3/t。

4．纸浆的计量单位为吨风干浆（水分10%）。


B.5 GB/T 18916.6—2004取水定额第6部分：啤酒制造，定额指标见表B.5.1。

表B.5.1  啤酒制造取水量定额指标           单位：m3/kL
	标准分级
	A级
	B级

	单位产品取水量定额
	9.0
	9.5


注:

1．取水定额指标为最高准许值，在实际运用中取水量应小于或等于定额指标值。
2．2001年1月1日后新建和改扩建的啤酒制造厂，自正式投产（验收）日起，单位产品取水量定额执行A级指标。2001年l月1日前建成投产的啤酒制造厂，单位产品取水量定额执行B级指标。
B.6 GB/T 18916.7—2004取水定额第7部分：酒精制造，定额指标见表B.6.1。
表B.6.1               酒精制造取水量定额指标           单位：m3/t
	标准分级
	A级
	B级

	吨酒精取水量定额
	≤40
	≤50


注:

1．1998年1月1日后新、扩、改建成投产的企业或生产线，其取水量定额执行A级标准。1997年l2月31日前建成投产的企业或生产线，其取水量定额执行B级标准。
2．执行B级标准的企业所在地属长江以南地区（不包括广东、海南、福建省和广西壮族自治区），可在本定额的基础上增加20%；执行B级标准的企业所在地属广东、海南、福建省和广西壮族自治区，可在本定额的基础上增加50%。
附录C  农业灌溉分区

（资料性附录）
根据农业生产的地域、气候特点，行政区划，水资源分布和水利工程的发展现状，将我省划分为淮北平原区、江淮丘陵区、沿江圩区、皖南山区、皖西山区共五个灌溉分区，其中淮北平原又划分为 淮北平原北部、中部、南部三个二级亚区。我省农业灌溉分区概况见表C.1。
	表C.1                     农业灌溉分区概况

	区  名
	面积

（万km2）
	耕 地
	范围

	
	
	(万亩)
	占全省

（%）
	

	淮北

平原区
	3.74
	3174
	50.0
	北部
	位于界首、涡阳、濉溪一线以北，包括砀山、肖县，亳州市谯城区全部，界首、太和、涡阳、濉溪的北部。

	
	
	
	
	中部
	沿淮河呈一狭条带状分布，包括阜南、颍上、淮南、怀远、五河的大部和蚌埠市北郊区。

	
	
	
	
	南部
	地处淮北平原北部与南部地区之间的广大河间平原区，包括阜阳郊区、利辛、蒙城等县（区）的全部以及界首、太和、临泉、阜南、颖上、涡阳、濉溪、怀远、埇桥区、灵璧、泗县、固镇等县（区）的大部分或部分地区。

	江淮

丘陵区
	4.28
	1941
	30.6
	霍邱、寿县、长丰、定远、凤阳、嘉山、滁州郊区、来安、全椒、天长、六安郊区和肥西、肥东、合肥市区的大部、以及蚌埠、淮南两市郊区和怀远、五河两县的淮河以南部分。

	沿江

圩区
	1.36
	670
	10.6
	望江、怀宁、枞阳、无为、巢湖郊区、当涂、繁昌、铜陵市、马鞍山郊区、安庆郊区以及宿松、太湖、潜山、桐城、庐江、池州郊区、东至、宣城郊区、郎溪、肥西、肥东的一部分或大部分。

	皖南

山区
	3.16
	409
	6.4
	歙县、祁门、休宁、黟县、石台、太平、宁国、广德、绩溪、泾县、旌德、青阳、黄山郊区的全部以及池州郊区、东至、宣城郊区、南陵、郎溪等县的一部分。

	皖西

山区
	1.4
	150
	2.4
	金寨、霍山、岳西县全部、舒城、潜山、太湖县大部、六安郊区、庐江、桐城、宿松县的一部分。


附录D  灌溉水利用系数
（资料性附录）
灌溉水利用系数是指灌入田间可被作物利用的水量与渠首引进的总水量的比值。 根据我省农业灌溉试验资料确定灌溉水利用系数，见表D.1。
表D.1                        灌溉水利用系数采用值

	类别名称
	采用值

	大型灌区
	0.47 

	中型灌区
	0.57 

	井灌区
	0.70 

	小型灌区
	0.64 

	喷、微灌
	0.81 

	滴灌
	0.86 

	低压管道输水灌溉旱作物
	0.76 

	低压管道输水灌溉水田
	0.83 

	渠道防渗灌溉旱作物
	0.72 

	渠道防渗灌溉水田
	0.79 


附录E  安徽省用水行业分类与代码
（资料性附录）
本标准根据水资源的不同用途，参照GB/T 4754–2002《国民经济行业分类》将用水行业分为门类、大类和中类三级；其中门类采用英文字母顺序编码法，即A、B、C、D、E…等表示不同门类，大类和中类依据等级制和完全十进制采用两层三位阿拉伯数字表示，采用层次编码法和数字顺序编码法，前两位表示大类，中类由三位数字组成。如“A011”中“A”表示农、林、牧、渔业，“01”表示农业，“011”表示谷物及其他作物的种植。安徽省用水行业分类与代码见表E.1，安徽省用水行业分类代码与国标对照见表E.2。

	表E.1                       安徽省用水行业分类与代码

	门类
	大类
	中类
	类别名称
	产品

	A
	　
	　
	农林牧渔业
	　

	　
	01
	　
	农业
	　

	
	
	011
	谷物及其他作物的种植
	早稻、中稻、晚稻、小麦、玉米、大豆、油菜、棉花、花生、烟叶

	
	
	012
	蔬菜种植
	大蒜、菠菜、萝卜、莴笋、大葱、茄子、黄瓜、芹菜、辣椒、大白菜、韭菜、土豆、花菜、西红柿、冬瓜、胡萝卜、豆角、生姜、西葫芦、西瓜

	　
	　
	013
	水果的种植
	苹果、梨树、葡萄

	　
	03
	 
	畜牧业
	　

	　
	　
	031
	牲畜的饲养
	牛、马、驴、骡、羊等

	　
	　
	032
	猪的饲养
	猪

	　
	　
	033
	家禽的饲养
	鸡、鸭、鹅等

	　
	04
	　
	渔业
	　

	　
	　
	042
	内陆渔业
	淡水鱼

	B
	　
	　
	采矿业
	　

	　
	06
	　
	煤炭开采和洗选业
	　

	　
	　
	061
	烟煤和无烟煤的开采洗选
	采煤、洗煤

	　
	08
	　
	黑色金属矿采选业
	　

	　
	　
	081
	铁矿采选
	铁矿

	C
	　
	　
	制造业
	　

	　
	13
	　
	农副食品加工业
	　

	　
	　
	132
	饲料加工
	饲料

	　
	　
	133
	植物油加工
	植物油

	　
	　
	135
	屠宰及肉类加工
	生猪屠宰、肉制品加工

	　
	　
	139
	其他农副食品加工
	豆腐

	　
	14
	　
	食品制造业
	　

	　
	　
	141
	焙烤食品制造
	糕点

	　
	　
	143
	方便食品制造
	挂面、方便面

	　
	　
	144
	液体乳及乳制品制造
	液体乳、乳粉

	　
	　
	145
	罐头制造
	罐头

	　
	　
	146
	调味品、发酵制品制造
	酱油、醋

	　
	　
	149
	其它食品制造
	冷饮

	　
	15
	　
	饮料制造业
	　

	　
	　
	151
	酒精制造
	酒精

	　
	　
	152
	酒的制造
	白酒、啤酒、葡萄酒

	　
	　
	153
	软饮料制造
	碳酸饮料、矿泉水

	　
	16
	　
	烟草制品业
	　

	　
	　
	162
	卷烟制造
	卷烟

	　
	17
	　
	纺织业
	　

	　
	　
	171
	棉、化纤纺织及印染精加工
	棉及棉混纺产品、化纤产品

	　
	19
	　
	皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
	　

	　
	　
	194
	羽毛(绒)加工及制品制造
	羽绒加工

	　
	20
	　
	木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
	　

	表E.1（续）                   安徽省用水行业分类与代码

	门类
	大类
	中类
	类别名称
	产品

	　
	　
	202
	人造板制造
	刨花板

	　
	22
	　
	造纸及纸制品业
	　

	　
	　
	222
	造纸
	纸浆、纸、纸板

	　
	23
	　
	印刷业和记录媒介的复制
	　

	　
	　
	231
	印刷
	软包装印刷材料、书刊

	　
	25
	　
	石油加工、炼焦及核燃料加工业
	　

	　
	　
	251
	精炼石油产品的制造
	燃料油、润滑油等

	　
	　
	252
	炼焦
	焦碳

	　
	26
	　
	化学原料及化学制品制造业
	　

	　
	　
	261
	基础化学原料制造
	硫酸、烧碱

	　
	　
	262
	肥料制造
	尿素、合成氨

	　
	　
	264
	涂料、油墨、颜料及类似产品制造
	油漆

	　
	　
	267
	日用化学产品制造
	合成洗涤剂、洗衣粉

	　
	27
	　
	医药制造业
	　

	　
	　
	272
	化学药品制剂制造
	输液、水针剂

	　
	　
	274
	中成药制造
	冲剂、制剂、中成药

	　
	28
	　
	化学纤维制造业
	　

	　
	　
	281
	纤维素纤维原料及纤维制造
	浆粕

	　
	　
	282
	合成纤维制造
	涤纶、尼龙绳

	　
	29
	　
	橡胶制品业
	　

	　
	　
	291
	轮胎制造
	轮胎外胎、轮胎内胎

	　
	30
	　
	塑料制品业
	　

	　
	　
	301
	塑料薄膜制造
	包装膜、农用薄膜

	
	
	302
	塑料板、管、型材的制造
	塑料型材、聚乙烯醇、PVC管材

	　
	　
	308
	日用塑料制造
	拖鞋

	　
	　
	309
	其他塑料制品制造
	塑料制品

	　
	31
	　
	非金属矿物制品业
	　

	　
	　
	311
	水泥、石灰和石膏的制造
	水泥

	　
	　
	312
	水泥及石膏制品制造
	水泥电杆

	　
	　
	313
	砖瓦、石材及其他建筑材料制造
	机制红砖、陶瓷外墙砖

	
	
	314
	玻璃及玻璃制品制造
	浮法玻璃、日用玻璃、保温瓶

	　
	　
	315
	陶瓷制品制造
	工业陶瓷

	　
	32
	　
	黑色金属冶炼及压延加工业
	　

	
	
	322
	炼钢
	炼钢

	　
	　
	323
	钢压延加工
	钢材

	　
	33
	　
	有色金属冶炼及压延加工业
	　

	　
	　
	331
	常用有色金属冶炼
	电解铜、铝锭

	　
	34
	　
	金属制品业
	　

	　
	　
	341
	结构性金属制品制造
	钢构件及铁塔、塔机

	　
	　
	344
	金属丝绳及其制品的制造
	钢丝绳

	　
	　
	349
	其他金属制品制造
	钢球

	
	35
	　
	通用设备制造业
	　

	　
	　
	351
	锅炉及原动机制造
	工业锅炉、柴油机

	　
	　
	352
	金属加工机械制造
	机床

	表E.1（续）                   安徽省用水行业分类与代码

	门类
	大类
	中类
	类别名称
	产品

	
	
	354
	泵、阀门、压缩机及类似机械的制造
	阀门

	
	
	355
	轴承、齿轮、传动和驱动部件的制造
	轴承

	
	
	359
	金属铸、锻加工
	铸件、锻件

	　
	36
	　
	专用设备制造业
	　

	
	
	361
	矿山、冶金、建筑专用设备制造
	绞车、装岩机、挖掘机

	　
	　
	367
	农、林、牧、渔专用机械制造
	拖拉机

	　
	37
	　
	交通运输设备制造业
	　

	　
	　
	371
	铁路运输设备制造
	铁道扣件

	
	
	372
	汽车制造
	轿车、轻型货车、大客车、叉车、专用汽车、农用车、变速箱总成、支承桥、铰链内组件

	　
	39
	　
	电气机械及器材制造业
	　

	　
	　
	391
	电机制造
	交流电机

	　
	　
	392
	输配电及控制设备制造
	变压器

	
	
	393
	电线、电缆、光缆及电工器材制造
	电线电缆

	　
	　
	394
	电池制造
	铅酸蓄电池

	
	
	395
	家用电力器具制造
	电冰箱、洗衣机、空调器、

电热水器、电风扇

	　
	　
	397
	照明器具制造
	灯泡

	　
	40
	　
	通信设备、计算机及其他电子设备制造业
	　

	　
	　
	406
	电子元件制造
	电容器

	D
	　
	　
	电力、燃气及水的生产和供应业
	　

	　
	44
	　
	电力、热力的生产和供应业
	　

	　
	　
	441
	电力生产
	火力发电

	　
	　
	443
	热力生产和供应
	蒸汽

	　
	45
	　
	燃气生产和供应业
	　

	　
	　
	450
	燃气生产和供应业
	煤气

	E
	　
	　
	建筑业
	　

	　
	47
	　
	房屋和土木工程建筑业
	　

	　
	　
	471
	房屋工程建筑
	新建楼房

	H
	　
	　
	批发和零售业
	　

	　
	65
	　
	零售业
	　

	　
	　
	651
	综合零售
	大型商场、超市

	I
	　
	　
	住宿和餐饮业
	　

	　
	66
	　
	住宿业
	　

	　
	　
	661
	旅游饭店
	高、中档宾馆

	　
	　
	662
	一般旅馆
	旅馆招待所

	　
	67
	　
	餐饮业
	　

	
	
	671
	正餐服务
	高、中、低档营业饭店

	N
	　
	　
	水利、环境和公共设施管理业
	　

	　
	80
	　
	环境管理业
	　

	　
	　
	802
	环境治理
	浇洒地面

	　
	81
	　
	公共设施管理业
	　

	　
	
	812
	城市绿化管理
	绿地绿化用水

	　

	表E.1（完）                   安徽省用水行业分类与代码

	门类
	大类
	中类
	类别名称
	产品名称

	O
	　
	　
	居民服务和其他服务业
	

	
	82
	　
	居民服务业
	　

	
	
	825
	洗浴服务
	公共浴池

	　
	83
	　
	其他服务业
	　

	　
	　
	831
	修理与维护
	洗车

	P
	　
	　
	教育
	　

	　
	84
	　
	教育
	　

	　
	　
	841
	学前教育
	幼儿园

	　
	　
	842
	初等教育
	小学

	　
	　
	843
	中等教育
	中学

	　
	　
	844
	高等教育
	大专院校

	Q
	　
	　
	卫生、社会保障和社会福利业
	　

	　
	85
	　
	卫生
	　

	　
	　
	851
	医院
	三级、二级、一级医院

	R
	　
	　
	文化、体育和娱乐业
	　

	　
	89
	　
	广播、电视、电影和音像业
	　

	　
	　
	893
	电影
	 电影院

	　
	91
	　
	体育
	　

	　
	　
	912
	体育场馆
	游泳馆

	　
	92
	　
	娱乐业
	　

	
	
	921
	室内娱乐活动
	歌舞厅

	　
	　
	923
	休闲健身娱乐活动
	保龄球馆

	S
	　
	　
	公共管理和社会组织
	　

	　
	94
	　
	国家机构和社会团体
	　

	　
	　
	941
	国家机构和社会团体
	办公楼

	　
	97
	 
	基层群众自治组织
	　

	　
	　
	971
	社区自治组织
	城镇居民生活

	　
	　
	972
	村民自治组织
	农村居民生活


表E.2            安徽省用水行业分类与“国标”对照比较表

	类别名称
	门类
	大类
	中类

	
	国
标
	省
标
	国
标
	省

标
	国
标
	省

标

	农、林、牧、渔业
	A
	A
	5
	3
	18
	7

	采矿业
	B
	B
	6
	2
	15
	2

	制造业
	C
	C
	30
	24
	169
	61

	电力、燃气及水的生产和供应业
	D
	D
	3
	2
	7
	3

	建筑业
	E
	E
	4
	1
	7
	1

	交通运输、仓储和邮政业
	F
	—
	9
	—
	24
	—

	信息传输、计算机服务和软件业
	G
	—
	3
	—
	10
	—

	批发和零售业
	H
	H
	2
	1
	18
	1

	住宿和餐饮业
	I
	I
	2
	2
	7
	3

	金融业
	J
	—
	4
	—
	16
	—

	房地产业
	K
	—
	1
	—
	4
	—

	租赁和商务服务业
	L
	—
	2
	—
	11
	—

	科学研究、技术服务和地质勘查业
	M
	—
	4
	—
	19
	—

	水利、环境和公共设施管理业
	N
	N
	3
	2
	6
	2

	居民服务和其他服务业
	O
	O
	2
	2
	12
	2

	教育
	P
	P
	1
	1
	5
	4

	卫生、社会保障和社会福利业
	Q
	Q
	3
	1
	11
	1

	文化、体育和娱乐业
	R
	R
	5
	3
	22
	4

	公共管理和社会组织
	S
	S
	5
	2
	12
	3

	国际组织
	T
	—
	1
	—
	1
	—

	合计
	20
	13
	95
	46
	394
	94


注
1．“—”符号表示未设此门类。

2．“国标”表示GB/T 4754—2002《国民经济行业分类》的分类，“省标”表示安徽省用水行业分类。

3．实际用水量小、企业数目较少、不具备代表性以及难以考核用水定额指标的行业或产品未予统计。






灌





率





灌





溉





型





式





果





树





溉率





保





证








6

